Tisztelt Vállalkozók!

Az alábbi táblázatot, az összes típusú, és minden forgalmi rendszámú kosaras gépkocsira vonatkoztatva töltsék ki, és a kitöltött adatlapokat (mellékelve a terhelési próba jegyzőkönyvét) küldjék meg a munkavédelmi szakterületnek.

Megküldési cím: HSEelominosites@eon-hungaria.com

| Kosaras emelő ellenőrzése vállalkozások részére Vállalkozás megnevezése Típus: Rendszám: | Megjegyzés: |
| --- | --- |
| Az emelőgép vizsgálat - megléte, - érvényessége, - a készítő jogosultsága, - a gépen lévő adattáblával egyeznek-e az adatok |  |
| A gépen rendelkezésre áll-e a magyar nyelvű kezelési utasítás és az alap műszaki paraméterek (gémkinyúlás, teherbírás, oldalkinyúlás) |  |
| Csatolni kell a terhelési próba jegyzőkönyvet, mely tételesen tartalmazza a teherpróba során elvégzett terheléses vizsgálat adatait - a próbasúly nagyságát - mért tehersüllyedést - oldalkinyúlás mértékét meg kell mérni, össze kell hasonlítani a gépkönyvben megadott adattal - vizsgálni kell , hogy a teherpróba alatt a gép megtartotta-e stabilitását, a kitalpalók elemelkedtek-e a talajtól-a valós állapotot rögzíteni kell A terhelési próba során minden mozgást el kell végezni véghelyzettől véghelyzetig (teljes körülfordulás , felső gémhelyzet, alsó gémhelyzet, oldalkinyúlás) A teherpróba során a mért értékeket a gépkönyvben megadott értékekkel vagy a terhelési táblázattal - ha van - össze kell hasonlítani. Nyilatkozni kell a teherpróba megfelelőségéről. |  |
| Kezelői jogosítvány ellenőrzése (típus és orvosi) |  |
| Emelőgép napló megléte, napi vezetése. A naplóban vannak-e hibák jelezve, azok kijavítása megtörtént-e |  |
| A gémszerkezeten csapbiztosítások épsége |  |
| A hidraulikus plombák épsége |  |
| A hidraulika olajszint ellenőrzése, esetleges olajszivárgások ellenőrzése (tömlők, karmantyúk, préselések) A járófelületek csúszásmentessége, olajtól nem szennyezettek |  |
| A gémszerkezet épségének ellenőrzése szemrevételezéssel (törés, repedés, horpadás) |  |
| A védőburkolatok meglétének, rögzítésének ellenőrzése |  |
| A kitalpaló szervek ellenőrzése (vízszintező libella megléte és használhatósága, talpaló alátétek megléte) |  |
| Kezelőszervek épsége és funkcionális működés próbája |  |
| Az illetéktelen kezelés elleni védelem biztosítása (kulcs, kód, stb) |  |
| A kosár épsége, sérülésmentessége (törés, repedés) A kosáron a teherbírás felirat és a figyelmeztető csíkozás megléte. |  |
| A kezelőszervek feliratainak, jelzéseinek megléte, jelzés szerinti működőképessége a kosárban és a talajszinti vezérlő helyen. |  |
| A biztonsági rendszerek ellenőrzése - vészleállítás, - motorindítás- leállítás - gémhelyzet érzékelés (kitalpalók felemelhetőek-e, ha nincs a helyén a gémszerkezet) |  |
| A gépkezelőnek vannak-e a mentéssel kapcsolatos ismeretei. (pl. vészleeresztés) |  |