Általános műszaki előírás földmunka végzésére vonatkozólag

- Tartalomjegyzék

Általános műszaki előírás földmunka végzésére vonatkozólag	1

1	Nyomvonalkitűzés	3

2	Földmunkák	3

2.1	Talajok osztályba sorolása	4

2.2	Dúcolás	5

2.3	Munkaárok, munkagödör méretei	7

2.4	Földmunkavégzés előkészítése	9

2.4.1	Előkészítő műveletek belterületen	9

2.4.2	Előkészítő műveletek külterületen	9

2.4.3	Munkaterület elhatárolása	9

2.5	Földmunkavégzés	13

2.5.1	Kézi szerszámmal végzett árokásás	14

2.5.2	Gépi erővel végzett árokásás	15

2.6	Víztelenítés	15

2.7	Kitermelt föld rakodása, elszállítása	16

2.8	Nyomvonaljelölés	16

3	Munkaárok visszatöltése	17

3.1	Talajcsere	17

3.2	Visszatöltés	17

3.3	Tömörítés	18

3.3.1	Kézi tömörítés	18

3.3.2	Gépi tömörítés	19

4	Burkolat helyreállítása	19

5	Vezetéképítés feltárás nélkül	20

5.1	Irányított fúrás	21

6	Közúton végzett munkák	21

6.1	Forgalomszabályozási terv készítése:	22

6.2	A közúti munkahelyet elhatároló (elkorlátozó) és jelzőeszközök követelményei:	23

6.3	Az elkorlátozás forgalommal párhuzamos oldalának kialakítása	23

7	Munkaterület elkorlátozási példák	24

7.1	Tájékoztató ábrák:	25

# Nyomvonalkitűzés

A földmunkák megkezdése előtt a kivitelezésre engedélyezett gázelosztó-vezeték nyomvonalát ki kell tűzni. A tervezett nyomvonal kitűzését a fővállalkozó felelős műszaki vezetője köteles ellenőrizni.

A nyomvonalkitűzést az engedélyezett tervnek megfelelően kell elvégezni. A nyomvonalkitűzést az állandó tereppontoktól egyértelmű jelöléssel kell elkészíteni, mint pl. burkolati felfestés, zöld területen karózás. A keresztező közművek elhelyezkedését külön jelölni kell.

A pontatlan közműnyilvántartás, vagy a tervezés óta megváltozott közműhelyzet indokolhat nyomvonal változtatást. Ha szükséges a nyomvonal megváltoztatása, azt tervezői tervmódosítás keretében kell végrehajtani.

A földmunkák területén lévő vezetékek nyomvonalát, a berendezések helyét és a szükséges védelmi körzetet a terepen fel kell tüntetni.

# Földmunkák

A földmunkák végzésénél be kell tartani a 4/2002. (II. 20.) Sz Cs M-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről előírásait.

Közúton végzett munkák esetén be kell tartani a 3/2001. (I. 31.) KöViM rendeletet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről, valamint ennek mellékletét képező „Közutakon Végzett Munkák Elkorlátozási és Forgalombiztonsági Szabályzata” (EFSZ) előírásait. Be kell tartani ezeken kívül a forgalomszabályozási tervben foglaltakat.

Az építési munkák előkészítését az építési engedély, vagy a létesítési nyilatkozat birtokában szabad megkezdeni.

Az anyagkitermelés megkezdése előtt, intézkedéseket kell tenni azoknak a veszélyeknek a meghatározására és minimalizálására, amelyek a földalatti kábelekből és más elosztó rendszerekből erednek.

Ha a tervegyeztetés során az érintett közmű üzemeltetője előírta, a szakfelügyeletet meg kell rendelni a munkavégzés idejére.

A térszint alatti földmunkák megkezdése előtt az építési területen az ismeretlen, vagy rejtett nyomvonalú vezetékeket fel kell kutatni, és a munkák során fellelt vezetékeket, tárgyakat azonosítani kell. Ezt műszeres vizsgálattal, vagy kutatóárok, illetve kutatóakna alkalmazásával kell elvégezni.

Üzemzavar elhárítás esetében, amikor a helyszínen nem áll rendelkezésre kiviteli tervdokumentáció, illetve közműtérkép, különösen körültekintően kell előzetesen azonosítani a lehetséges földalatti közműveket, illetve tereptárgyakat. Amennyiben a munkaterületen egyéb közmű jelenléte feltételezhető, illetve beazonosítható, csak kézi földmunka végezhető, illetve szerelési felügyeletről kell gondoskodni.

A kutatóakna legalább 1,80 x 0,80 m-es legyen. A kutatóárkot vagy aknát kézi erővel, lépcsősen haladva kell kiemelni.

Ha az építési területen nem azonosítható anyagot (veszélyes hulladékot, lőszert stb.) vezetéket tárnak fel, a munkát csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségéről - szükség esetén szakértő bevonásával –meggyőződtek.

## Talajok osztályba sorolása

1. sz. táblázat

| Talaj osztály | A talaj megnevezése | A kitermelés módja, eszközei |
| --- | --- | --- |
|  | Laza homok. Laza, iszapos homok. Laza termőtalaj | Lapáttal és ásóval könnyen fejthető. |
| I.-II. | Tőzeg. |  |
|  | Nedves homok. Homokos kavics. Könnyű, löszszerű homokos agyag. Apró és közepes kavics, 15 mm átmérőig. Tömör termőföld. | Ásóval, lapáttal, kevés csákányozással. |
| III.-IV. | Összetömörödött, kötött homok. Kövér, lágy agyag, kavicszárvánnyal. Nehéz, kavicsos agyag. Durva kavics, nagy szemcséjű folyami kavics. Száraz lösz, természetes nedvességű lösz. Homokos agyag kőzúzalékkal vagy kaviccsal. | Lapáttal, állandó csákányozással, csákány lapos végével. Kavicsos, köves talajok csákány hegyes végével fejthetők. |
|  | Tömör agyag kavicszárványokkal. Kövér agyag és nehéz, homokos agyag, benne kőzúzalék, kavics, épülettörmelék, legfeljebb 25 kg-ig terjedő nagy kövekkel. Nagy szemű kavics 90 mm átmérőig, legfeljebb 10 kg-os kövekkel keverve. | Lapáttal, csákány hegyes végével és bontórúd esetleges alkalmazásával. |
| V.-VI. | Tömör, megkeményedett lösz és megkeményedett sókkal kötött talaj. Megcementesedett építési törmelék. Nem mállott kohászati salak. Lágy márga és kovaföldes tömör agyag Kőgörgeteg, legfeljebb 30%-nyi, 50 kg-os kőtömb tartalommal. Barnaszén Lágy kőszén Lágy mész- vagy homokkő Száraz, kemény agyag Gyengén cementesedett konglomerátum Különféle nem kemény pala, gipsz stb. | Részben kézi erővel, bontórúddal, bontókalapáccsal és ékekkel, helyenként robbantások alkalmazásával |
|  | Lukacsos, hasadékos mészkő Antracit Közepes keménységű pala Közepes keménységű márga Repedéses puha homokkő Mészcementtel kötött kavicsos konglomerátum. Üledékes kőzettel, stb. | Fejtőkalapáccsal, bontórúddal és robbantással. |
| VII. | Tömör mészkő, dolomit, gránit, bazalt, andezit, stb. | Csak robbantással |

Egyes talajtípusok kategóriába, ezen belül osztályba sorolása

## Dúcolás

A kiviteli tervdokumentációban a tervezőnek kell meghatároznia a munkaárok oldalfal kialakításának módját.

A földmunkák biztonságtechnikai és egészségvédelmi követelményeit a geológiai, hidrológiai és talajmechanikai vizsgálati adatok és erőtani számítások alapján kell megtervezni. Nem kell talajmechanikai vizsgálatot végezni abban az esetben, ha a legkedvezőtlenebb (laza, szemcsés) talaj figyelembevételével történő dúcolást, illetve rézsűhajlásokat alkalmazzák.

A munkaárok oldalfalait a kiviteli tervdokumentációkban szereplő módon kell kialakítani.

A munkagödör (munkaárok) szélét a szakadólapon belül csak abban az esetben szabad megterhelni, ha a dúcolás a terhelésből származó többletteher felvételére van méretezve.

Amennyiben tervdokumentáció nem áll rendelkezésre, a dúcolatlan munkagödör (munkaárok) megengedett mélysége terheletlen térszint, különböző talajok és rézsűhajlások esetében a következő:

2. sz. táblázat

| A talaj megnevezése | Kitermelés módja | Normál földkitermelés megengedett mélysége (m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Függőleges fal | Rézsűhajlás (rézsű szélesség/mélység) |  |  |
|  |  |  | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
| Laza, szemcsés talaj | Száraz | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
|  | Nyíltvíz tartás | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
| Tömör, szemcsés talaj és sodorható iszap | Száraz | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
|  | Nyíltvíz tartás | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| Kemény iszap és sodorható sovány anyag | Száraz | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 |
|  | Nyíltvíz tartás | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| Sodorható kövér anyag | Száraz | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,5 |
|  | Nyíltvíz tartás | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 |
| Kemény anyag | Száraz | 1,7 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
|  | Nyíltvíz tartás | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 |

Dúcolatlan munkagödör (munkaárok) megengedett mélysége

A partfal állékonyságáról gondoskodni kell. Amennyiben függőleges falú munkaárkot létesítenek, dúcolást kell készíteni:

- az 2. sz. táblázatban megadottaknál nagyobb mélység esetén a 3. sz. táblázat szerint, a talaj szerkezetétől függően, valamint

- nem homogén (feltöltéses), vagy laza és nagyméretű kő és törmelékdarabokat tartalmazó talajban, illetve

- közlekedési útvonalon és annak 2,5 méteres övezetében belül, a talajadottságoktól függetlenül.

3. sz. táblázat

| Talajviszonyok | Munkaárok mélysége |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 m-ig | 3-5 m-ig | 5 m-nél mélyebb |
| Normál nedvességű talajok (szóródó talajok kivételével) | Vízszintes pallózású dúcolás, pallónkénti résekkel | Résmentes dúcolás | Statikai tervek szerinti dúcolás |
| Nagyobb nedvességű és szóródó talajok | Rendszerint függő- pallózású, résmentes | Résmentes dúcolás | Statikai tervek szerinti dúcolás |
| Bármilyen talajban talajvíz beömlés esetén | Szádfalazás | Szádfalazás | Szádfalazás |

Talajviszonyoktól függő dúcolás típusok

A dúcolás olyan legyen, hogy a kidúcolt földtömeg vagy építmény állékonyságát és a munkahelyeken dolgozók testi épségét védje, valamint a munkaterületről a kitermelt anyag eltávolítható, és a kidúcolt munkatérben a munka elvégezhető legyen.

A dúcolást a talaj állékonysága és a munkaszint mélysége, továbbá a fellépő igénybevételnek megfelelően kell kialakítani. Amennyiben a munkagödör 5 méternél mélyebb, vagy ha a munkagödör mellett - a szakadó lapon belül - statikus és dinamikus terhelés is várható, ebben az esetben a dúcolás biztonságát számítással kell igazolni.

A dúckeretek felett átvezető hidak szerkezetei a dúckerettel nem köthetők össze.

A dúcokon átjárni, azokat munkaállásként és anyagtárolásra használni nem szabad.

A dúcolás mögött képződött üregeket vagy kagylósodást kitöltéssel meg kell szüntetni.

A dúcolt munkagödör (munkaárok) mélyítését a talaj minőségétől függően, de tömör talajban legalább 1,0 méterenként, nem állékony talajban legalább 0,5 méterenként a dúcolással követni kell.

A kidúcolt munkagödör (munkaárok) fenékszélessége 0,8 méternél kisebb nem lehet. Ettől eltérni abban az esetben szabad, ha a munkaárokban emberi munkavégzés nem történik és a tervező az alkalmazott technológia és csőátmérő figyelembevételével a tervekben írja elő a biztonságos munkavégzés feltételeit.

1. sz. ábra

Vízszintes pallózású dúcolás, pallónkénti résekkel

## Munkaárok, munkagödör méretei

Az árok szélességi méreteit a cső külső átmérőjének és a talaj tulajdonságainak figyelembevételével kell meghatározni.

A munkaárok, munkagödör minimális méreteit a beépítésre kerülő gázvezeték névleges külső átmérőjének függvényében a 4.-5. sz. táblázat tartalmazza.

4. sz. táblázat

| NA | Munkaárok szélesség A (m) | Munkaárok mélység B (m) |  | Hegesztési fejgödör (hxsz) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Belterület | Külterület |  |
| 20 | 0,6 m | 1,0 m | 1,4 | 1,5x1,2 |
| 32 | 0,6 m | 1,0 m | 1,4 | 1,5x1,2 |
| 40 | 0,6 m | 1,0 m | 1,4 | 1,5x1,2 |
| 63 | 0,6 m | 1,0 m | 1,4 | 1,5x1,2 |
| 90 | 0,6 m | 1,0 m | 1,4 | 1,5x1,3 |
| 110 | 0,6 m | 1,1 m | 1,5 | 1,5x1,3 |
| 160 | 0,6 m | 1,1 m | 1,5 | 1,5x1,3 |
| 200 | 0,6 m | 1,1 m | 1,5 | 1,5x1,5 |
| 250 | 0,8 m | 1,2 m | 1,6 | 1,5x1,5 |
| 315 | 0,8 m | 1,3 m | 1,7 | 1,5x1,5 |

Munkaárok, munkagödör minimális méretei PE vezeték esetén

5. sz. táblázat

| DN | Munkaárok szélesség A (m) | Munkaárok mélység B (m) |  | Hegesztési fejgödör (hxsz) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Belterület | Külterület |  |
| 25 | 0,6 m | 1,0 m | 1,4 | 1,5x1,2 |
| 32 | 0,6 m | 1,0 m | 1,4 | 1,5x1,2 |
| 40 | 0,6 m | 1,0 m | 1,4 | 1,5x1,2 |
| 50 | 0,6 m | 1,0 m | 1,4 | 1,5x1,2 |
| 65 | 0,6 m | 1,0 m | 1,4 | 1,5x1,3 |
| 80 | 0,6 m | 1,0 m | 1,4 | 1,5x1,3 |
| 100 | 0,6 m | 1,1 m | 1,5 | 1,5x1,3 |
| 150 | 0,6 m | 1,1 m | 1,5 | 1,5x1,3 |
| 200 | 0,6 m | 1,1 m | 1,5 | 1,5x1,5 |
| 250 | 0,8 m | 1,2 m | 1,6 | 1,5x1,5 |
| 300 | 0,8 m | 1,3 m | 1,7 | 1,5x1,5 |

Munkaárok, munkagödör minimális méretei acél vezeték esetén

2. sz. ábra

Munkaárok kialakítása, mérete

## Földmunkavégzés előkészítése

### Előkészítő műveletek belterületen

- munkaterületre való felvonulás, a felvonulási terület kialakítása,

- földalatti műtárgyak és vezetékek helyének pontosítása,

- forgalmi terv megvalósítása,

- anyagkitermeléshez vezető, illetve az abból kivezető, biztonságos utak kijelölése,

- útburkolat bontása

### Előkészítő műveletek külterületen

Nyílt terepi viszonyok között az előkészületi munkálatokhoz tartozik még a fentieken túlmenően:

- nyomvonal megtisztítása erdőtől, bozóttól, nagyméretű kövektől,

- meredek kereszt- és hosszanti rézsűk levágása,

- ideiglenes utak és vízelvezető árkok építése

### Munkaterület elhatárolása

Minden munkaterületet el kell keríteni, a veszélyes területeket jól láthatóan kell megjelölni.

Az építési hely környezetét és határát ki kell jelölni és jelzőtáblákkal kell ellátni, azért, hogy az világosan látható és azonosítható legyen.

Közutat érintő munkavégzés esetén a 6. Közúton végzett munkák című fejezet előírásainak megfelelően kell a munkaterületet kialakítani.

Közterületen végzett alépítményi munka során biztosítani kell a munkaterület megfelelő elkerítését, illetve közúton végzett munkákkal esetén a kivilágítását is (ld. 6. fejezet):

- a munkagödör körül 0,25 m és 1,25 m mélység között jelzőkorlátot, 1,25 m-t meghaladó mélységnél védőkorlátot, vagy védőrácsot,

- a munkaárok mellett lakott területen belül 0,25 m és 1,25 m mélység között jelzőkorlátot, 1,25 m-t meghaladó mélységnél védőkorlátot, vagy védőrácsot,

- a munkaárok mellett lakott területen kívül 0,25 m mélység alatt jelzőkorlátot kell alkalmazni

A fentieken kívül eső (0,25 m-nél nem mélyebb) munkagödröket és munkaárkokat, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó felvonulási területet is el kell keríteni legalább jelzőszalaggal.

A védőkorlátot (korlát, közép- és lábdeszka) úgy kell méretezni és kialakítani, hogy megakadályozza a ráeső tárgyak és személyek lezuhanását.

A korlát tartóoszlopokat le kell terhelni, rögzíteni, vagy kitámasztani szükséges. A tartóoszlop és talp méretének és súlyának megválasztásakor, a rögzíthetőség figyelembe vételével arra kell törekedni, hogy a személyek lezuhanását meggátolja.

Az elkorlátozás elkészítése után próbaterheléssel kell ellenőrizni a korlát stabilitását. Szükség szerint a kitámasztással többletterheléssel kell növelni a stabilitást.

Mobilkerítés támasz és leszúróvas támaszhoz

A jelzőkorlátot és a védőkorlátot veszélyforrástól, a munkaárok, munkagödör szélétől mért 0,5 m széles biztonsági sáv szabadon hagyásával kell elhelyezni. Amennyiben a biztonsági sáv szabadon hagyása a helyi adottságok miatt nem kivitelezhető, akkor kiegészítő intézkedéseket kell tenni a biztonság fenntartása érdekében. Ez jelzőkorlát alkalmazása helyett lehet védőkorlát használata vagy védőkorlát esetén a rögzítés megerősítése (pl. kitámasztással).

Védőkorlát:

A leesés elleni védelem 1 méter magas, háromsoros, 0,3 m-nél nem nagyobb osztásközű, lábdeszkával, középdeszkával, valamint korláttal, illetve ezekkel egyenértékű védelmet nyújtó megoldással biztosítható. Védőháló, illetve védőrács alkalmazása esetén annak lyukmérete a 10 cm x 10 cm-t nem haladhatja meg (lásd lejjebb a gyári korlátokat is).

A korlát (és a közép- és lábdeszka) felerősítésre szolgáló tartóoszlopok távolsága egymástól 3,0 m-nél nagyobb nem lehet.

Jelzőkorlát:

Tartóoszlopokra erősített egysoros korlátdeszka alkalmazásával kell kialakítani. A korlátdeszkát 1 m magasságban kell elhelyezni. Az oszlopok távolsága max. 3 m lehet.

A jelzőkorlát és védőkorlát kialakítása:

Elkorlátozáshoz szabványos, ép felületű és tiszta, vagy a szabványossal egyenértékű terhelésre és funkcióra megfelelő elkorlátozó elemek használhatók fel.

A tartóoszlopok talpból, a talphoz rögzített (vagy azzal egy egységet alkotó) oszlopból és az oszlopokra erősített kengyelekből állnak.

A következő bekezdés példaként mutatja az alkalmazható szabványos (kereskedelemben kapható) elkorlátozó elemeket. Ezektől el lehet térni az alábbi feltételek teljesülésével:

- A kialakított korlát (védő és jelző is) terhelésre és funkcióra legalább azonos minőségű a szabványos korláttal.

- Közúton alkalmazva megfelel az útügyi műszaki előírások és a KRESZ szabályainak.

- A korláttartó oszlopnak zárt profilú (pl. cső, zártszelvény) elsősorban acél (esetleg fa vagy műanyag) anyagot kell alkalmazni és piros fehér sávozással kell ellátni. Az oszlop magassága a talppal együtt mérve legalább 1080 mm, de max. 1200 mm.

- A korláttartó talpak kör vagy négyzetes alakúak, min. 20 kg súlyú, a korlátra merőleges kiterjedése min. 0,5 m és az oszlop szimmetriatengelyétől a forgalom felé eső szélének távolsága legfeljebb 300 mm lehet.

- A jelzőszalag szélessége 75-125 mm legyen. Színe lehet piros és fehér, vagy sárga.	Korláttartó oszlop

- Az útelzáró korlát alakja és méretei az alábbiak szerinti, vastagsága max 25 mm legyen. Az korlát két oldalán, ellentétes irányú dőléssel piros és fehér színnel legyen sávozva. A sávozás kialakítása a korlát éleire merőleges kivitelben is megengedett.

| Méretjel | A méretcsoport jele |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | B |
| d | 150 mm | 200 mm |
| L | Legalább 4d, vagy d-nek egészszámú többszöröse, de legfeljebb 4000 mm |  |

Az útelzáró korlát méretei

Az útelzáró korlát kialakítása

Alkalmazható szabványos (kereskedelemben kapható) elkorlátozó elemek

Korláttartó, korlátdeszka, leterhelő talp

20 és 28 kg-os műanyag leterhelő talpak

Terelőtábla

Terelő kordonok

Acél kordon

## Földmunkavégzés

A vezetéképítéshez szükséges munkaárkot a kitűzött nyomvonalon, lehetőleg a fektetés előtt közvetlenül kell kiásni és a fektetésre előkészíteni.

Termőterületen, az árok kiásása során a felső humuszréteget gondosan el kell különíteni annak érdekében, hogy a vezeték visszatemetése után lehetőség legyen annak visszatöltésére. A humuszréteg nem keverhető össze az árokból kiemelt altalajjal.

A feltárt munkaárokban a helyszínrajzon nem jelölt közművezeték észleléséről az illetékes munkavezető értesíti az érintett közmű üzemeltetőjét. Ha a közmű üzemeltetője igényli, szakfelügyeletet kell megrendelni

A gázhálózat építés számára szükséges földmunka kézi, vagy gépi erővel végezhető.

A kitermelt földet úgy kell elhelyezni, hogy a csapadékvíz elfolyása biztosítva legyen.

Csapadékvíz, felszíni víz munkaárokba való lefolyását földgáttal kell megakadályozni. Lejtős terepen a magaslat felöli részen (vízfolyás iránya) a csapadékvíz elvezetésére betongátat, csatornát kell készíteni.

Munkaároknál legalább 200 méterenként, illetve az épületek és egyéb ingatlanok bejáratai előtt építési átjárókat kell létesíteni. Az átjárók szélességi mérete egyirányú gyalogos közlekedés esetén legalább 0,60 m, kétirányú gyalogos közlekedés esetén legalább 1,00 m. Ha az átjáró szintje alatt 1 méternél nagyobb mélység van, akkor az átjárót korláttal kell kialakítani.

Járműközlekedés céljára ideiglenesen épített hidakon és átjárókon a terhelhetőséget fel kell tüntetni.

A létesítendő árok alját úgy kell kialakítani, hogy a csővezeték egyenletes felfekvése és mechanikai sérülés elleni védelme biztosított legyen.

Közművezeték környezetében, a közmű-üzemeltető nyilatkozata alapján a létesítendő vezeték munkaárkát a közmű jelzett keresztezési helye előtt és után 2 m-en belül csak kézi földmunkával szabad kiemelni.

Gondoskodni kell az anyagkitermeléshez vezető, illetve az abból kivezető, biztonságos utakról.

A földhalmokat és egyéb anyagokat az anyagkitermelő helyektől távol kell elhelyezni, és a mozgó járművek útját messzebb kell kijelölni. Szükség esetén megfelelő korlátokat kell felállítani.

### Kézi szerszámmal végzett árokásás

Kézi földmunka esetében a munkaárok szélén 0,50 m széles padkát kell kialakítani.

Meg kell akadályozni a föld visszapergését a munkaárokba.

A talajt alávágással kiemelni nem szabad.

Kézi munkával a rézsűket az anyag minőségének és rétegződésének megfelelően, lépcsőzetesen haladva kell kitermelni. Lépcsőzött kiképzés esetén azok padkamagassága legfeljebb 1,0 m lehet. A padkák (lépcsők) szélessége nem lehet kisebb azok magasságánál.

Az 1,0 méternél mélyebb munkagödörbe (munkaárokba) való biztonságos közlekedést 5,0 m mélységig mozdulás ellen rögzített támasztó létrával lehet, ezt meghaladó méret esetén lépcsővel kell megoldani. Rézsűs kiemelésnél feljárót kell készíteni.

A munkaárok szélessége a talajjellemzők figyelembe vételével a vezeték átmérőjétől, anyagától és az építés módjától függően a munkaárok talpán mérve legalább 0,4 m széles legyen.

A munkaárokból történő földkitermelésnél egy dolgozónak legalább 3 m hosszúságú árokszakaszt kell biztosítani.

1,5 m-nél mélyebb munkaárok esetén a földkitermeléshez karoló állást kell biztosítani. Amennyiben a talaj állékonysága lehetővé teszi, az állásokat a kitermelendő föld lépcsőzetes kiképzésével kell kialakítani. A karoló állást peremdeszkával kell ellátni, hogy a föld vissza ne hulljon.

Függőleges falú munkaárokból történő földkitermelésnél – ha a körülmények engedik – földet az árok egyik oldalán kerüljön kitermelésre. Ha a föld depónia magassága eléri a 0,8 m-t, úgy erre az oldalra védőkorlátot elhelyezni nem kell.

Amennyiben a szűkös munkaterület indokolttá teszi, a kitermelt földet a kiviteli tervdokumentációban előírt, a teherbírásra megfelelően méretezett kalodában kell elhelyezni.

### Gépi erővel végzett árokásás

A munkaárok szélességét, - ha a cső hegesztését a munkaárkon kívül végzik, vagy csődobról építik be, a gép és a talajadottságok figyelembevételével a műszaki leírásban kell megállapítani. Amennyiben a csővezeték hegesztését csőszálanként, illetve rövidebb szakaszonként a munkaárokban végzik, a munkaárok szélessége minimum 0,4 m legyen.

Lakott területen gépi árokásásra csak olyan berendezés használható, amely a forgalmat nem akadályozza és az útburkolaton sérülést nem okoz. A gumikerekes földmunkagépek alkalmazása a legmegfelelőbb.

A földmunkagép kezelőjével a végrehajtandó feladatot a helyszínen a kiviteli dokumentáció és a vonatkozó utasítások alapján ismertetni kell.

Ha közművel beépített területen a munkaárok mélyítése gépi erővel történik, az érintett közművek helyét a munka megkezdése előtt pontosítani kell. Közmű keresztezésénél kézi árokásást kell alkalmazni.

Biztosítani kell, hogy a markoló vagy kotró bontó tüskéje a meghagyni kívánt talajréteget ne lazítsa fel, ezért gépi földmunkát csak a tervezett munkaárok fenékszint feletti rétegig szabad alkalmazni.

A mezőgazdasági művelés alatt álló területen a gépi földmunka esetén max. 12 m széles sávot szabad igénybe venni, amelyből 4 m az árok tengelyétől arra az oldalra esik, ahová a föld kirakása kerül, 8 m pedig a felvonulási és munkavégzési oldalra, amely sávot a zöldkár csökkentése céljából lehetőség szerint kisebb mértékben kell igénybe venni.

Mezőgazdasági művelés alatt álló területen, a nyomvonalon a talaj felszínének egyenetlenségeit meg kell szüntetni, hogy az árokásó gép után a munkaárok fenékszintjének kialakítására minél kisebb kézi munkát kelljen fordítani. Földmunka éjjel csak kivilágított munkaterülten végezhető. A rekultivációt a Földhivatal előírásainak megfelelően kell végrehajtani.

## Víztelenítés

Víztelenítést kell végezni minden olyan munkaárok létesítése esetén, ahol a létesítendő munkaárok alapszintje alacsonyabb az árok nyomvonalában jelenlévő talajvíz szintjénél. A munkaárokból az oldalfelületen és a fenék felöl beszivárgó, valamint a felülről befolyó vizet kell eltávolítani. Ez általában nyíltvíz tartással megoldható. A munkaárok víztelenítését csak olyan helyen lehet alkalmazni, ahol a talaj szerkezete ezt lehetővé teszi.

A víztelenítési mód megválasztása minden esetben a készülő létesítmény tervezőjének a feladata. A kiviteli tervben minden esetben szerepelnie kell a víztelenítési mód meghatározásának. Ennek mindenképpen tartalmaznia kell a talajvízszint magasságát és várható agresszivitását. A tervben meghatározott víztelenítési módtól eltérő eljárás alkalmazása csak a tervező előzetes hozzájárulásával lehetséges. Azokon a területeken, ahol a kiviteli terv a magas talajvízszint miatt nyíltvíz tartásos víztelenítést ír elő, a szivattyúegységeket a beáramló víz mennyisége és a szivattyú szállítókapacitása figyelembe vételével kell telepíteni.

A talajvíz megjelenése után el kell készíteni a víztelenítő gödröt. A víztelenítő gödröt a munkaárok nyomvonalán, esetleg a nyomvonalon kívül kell mélyíteni. Mélysége legalább 0,5 m-rel mélyebb legyen a munkaároknál.

A szivattyút típustól függően a szívógödör szélén, vagy a gödörben kell elhelyezni. Gödörben történő elhelyezés esetén a szivattyú alá betonlapot kell elhelyezni. A szivattyú szívóvezetékébe szűrőkosarat kell felszerelni. A szivattyúk nyomóvezetékeit (gumicsöveket) úttesten való átvezetés estén biztosítani kell belapulás ellen. A kiszivattyúzott vizet a kiépített csatornahálózatba, vagy nyílt vízlevezető árokba kell vezetni és meg kell akadályozni a munkaárokba való visszaáramlását.

Ha a munkaárok mélyítésével elérik a szivattyúk által tartott vízszintet, a szivattyúk fejgödreit egyenként, míg a többi működik, ki kell mélyíteni. A mélyítést a munkaárok teljes mélységének eléréséig kell folytatni.

A terv szerinti árokmélység elérése után az árok fenekén a szivattyúk fejgödrei felé lejtő szivárgókat kell kiépíteni és a szivattyúzást – szakaszos üzemben – a visszatöltés megkezdéséig fenn kell tartani. Meg kell akadályozni nagy mennyiségű víz felgyülemlését munkaárokban.

Magas talajvízszint esetén biztosítani kell a szivattyú folyamatos és egyenletes üzemét. Esetenkénti összegyűlő kisebb talajvíznél a gyűjtőakna vizének folyamatosan az előírt szint alatt tartása a szivattyú szakaszos üzemével érhető el.

Az üzembeállított szivattyúkat a felelős munkahelyi vezető köteles személyesen vagy megbízott útján rendszeresen, műszakonként legalább egyszer ellenőrizni.

A víz kiszivattyúzása után meg kell vizsgálni a talaj állapotát, a dúcolatot, és azt szükség esetén meg kell erősíteni, vagy ha indokolt, újat kell készíteni. A földmunka végzése közben az altalajban észlelt változást (pl. talajvízszint emelkedése) az építés vezetőjének azonnal jelenteni kell, aki köteles a további biztonsági intézkedéseket azonnal megtenni.

A víztelenítést mindaddig folytatni kell, amíg a munkaárok visszatöltése az eredeti vízszintig meg nem történt. Ezután a szivattyúkat, szűrőkosarakat a szívógödörből ki kell emelni és a szivattyúk szívógödreit vissza kell tölteni.

## Kitermelt föld rakodása, elszállítása

A kitermelt, vissza nem tölthető földet és burkolati törmeléket a kitermelés során el kell szállítani.

Városi körülmények között, szűk utcákban történő építésnél sok esetben nincs hely a kitermelt föld árok melletti tárolására. Gondoskodni kell a gyalogos forgalom akadálytalanságának biztosításáról, akár a kitermelt föld ideiglenes elszállításával. Ezt a körülményt fel kell tüntetni a kiviteli tervdokumentációban, és ki kell jelölni azt a területet, ahová az építési munka befejezéséig a föld ideiglenesen tárolható.

Amennyiben a körülmények a föld gépi rakodásának megvalósítását nem teszik lehetővé, úgy kézi karolással kell a föld rakodását megoldani. A karolási munkákhoz szükséges létszám és védőeszközöket, a munka irányítását végző felelős munkahelyi vezetőnek kell meghatározni.

## Nyomvonaljelölés

A gázelosztó-vezeték felett, kivéve a feltárás nélkül épülő vezetéket, a cső felső alkotójától 50 cm-re jelzőszalagot kell elhelyezni. A jelzőszalag szélessége legkevesebb 50 mm, anyaga sárga színű fólia, rajta 2 m-ként "FÖLDGÁZVEZETÉK, E.ON" vörös színű felirat és a hiba-bejelentő telefonszáma legyen, más információt nem tartalmazhat!

A felirat felülről legyen látható. A fóliát a csőpalást felett 0,5 m-re visszatöltött és tömörített talajfelületre kell elhelyezni.

# Munkaárok visszatöltése

## Talajcsere

Homoktalajok kivételével a gázvezetéket az egyenletes felfekvés biztosítása érdekében 10 cm vastagságú homokágyazatra kell helyezni, mindkét oldalán és felette 10-10 cm-es homoktakarást kell készíteni.

Nem fektethető a gázvezeték közvetlenül:

- iszapra, agyagra,

- köves, sziklás talajra.

- durva kavicsra, görgetegre,

- szerves talajra,

- feltöltésre, amelynek anyaga valamely fentebb felsorolt szervetlen talajféle, salak, építési törmelék, szemét, ipari hulladék stb.,

- bármely fagyott talajra

A közvetlen felfektetésre nem alkalmas talajok akár természetes fekvésben, akár feltöltésként fordulnak elő, vagy a feltöltés anyaga salak, szerves anyagmentes építési törmelék, akkor talajcsere szükséges a munkaárok teljes szélességében.

Amennyiben szükséges, a III.-IV. osztályba sorolt talajok esetében a talajcserét a műszaki ellenőr rendeli el építési naplóbejegyzéssel. A V.-VII. osztályú talajok esetében mindig talajcserét kell alkalmazni.

Szerves anyaggal kevert talajt, kőtörmeléket visszatölteni tilos! Visszatölthető az I-II. osztályú föld.

## Visszatöltés

Ha a nyíltárkos műszaki felülvizsgálat sikeres, részleges leterhelést kell végezni, hogy a nyomáspróba indítható legyen. A munkaárok végleges betemetését csak akkor szabad megkezdeni, ha a geodéziai nyíltárkos bemérést elvégezték, a műszaki ellenőr az építési naplóban bejegyzéssel engedélyt adott és a nyomáspróba sikeres. A cső tömör körültakarását 10-15 cm vastagságú rétegenként kell létrehozni, a felette lévő 30 cm-es tartományig. Különös gonddal kell a betemetést és tömörítést végezni műtárgyak és keresztező közművek között. A műtárgyat minden esetben homokággyal kell körülvenni. Összefagyott, nagyobb darabokból álló földet, vagy folyósan nedves földanyagot a műtárgyak betemetésénél használni nem szabad. Tömörítésnél ügyelni kell arra, hogy a műtárgyak és keresztező közművek ütést ne kapjanak, ne sérüljenek meg, esetleg a helytelen tömörítés miatt feszültségek ne keletkezzenek. Amennyiben a terepviszonyok és körülmények lehetővé teszik, úgy a betemetés tológéppel is elvégezhető. Ebben az esetben is ügyelni kell réteges tömörítéssel az előírt talajtömörség betartására.

A szükséges tömörséget az úttest, illetve a forgalom szabja meg, melytől függően az út kezelője előírja a talaj szükséges tömörségi értékét. Saját, vagy idegen közműkeresztezések, elágazások, párhuzamos vezetékek környezetében a visszatöltés tömörségére különös gondossággal kell ügyelni. Keresztezések, tartozékok, szerelvények, védőcső beépítése esetén a vonatkozó jegyzőkönyvek kívánalmai szerint kell eljárni. Meglévő, eltérő tömörségű földművekhez való csatlakozáskor a megfelelő átmenetet biztosítani kell.

3. sz. ábra	4. sz. ábra

Belterület	Külterület

## Tömörítés

Az útpályaszerkezetek alatt megfelelő tömörséget kell biztosítani a helyreállítás során.

A tömörség megfelelőségét méréssel kell igazolni, a mérési eredményeket dokumentálni kell.

Főútvonalaknál és jelentős terhelésű útpályaszakaszoknál a tömörítés legalább 95%-os, egyéb helyeken a 6. sz. táblázat szerinti legyen.

6. sz. táblázat

| a vezeték környezete, a felső alkotó feletti 50 cm-ig | Tr  85% |
| --- | --- |
| burkolat nélküli magánterületen | Tr  80% |
| járda alatt | Tr  85% |
| hajlékony pályaszerkezetek alatt (többrétegű aszfalt burkolatú utak, makadám utak) | Tr  90% |
| szilárd burkolatok alatt (beton burkolatú utak, beton alapréteggel épült vékony aszfalt kopó- és kötőrétegű utak) az útpályaszerkezetek alsó síkja alatt 0,50 m mélységig | Tr  95% |
| soványbeton burkolatlappal készülő városi utak pályaszerkezete alatt | Tr  95% |

Tömörítési követelmények összefoglalása

Burkolati rétegek (beton, aszfalt) előírt minőségének mérését és a mérési eredmények dokumentálását végre kell hajtani.

### Kézi tömörítés

A vezeték védelme érdekében a cső melletti tömörítéskor csak kézi döngölés engedhető meg.

Kézi döngölésnél a cső feletti anyag rétegvastagsága minimum a gépi döngölésre egy rétegben előírt méretű legyen. Visszatöltésre kerülő földet 10-15 cm-es rétegben kell kézi szerszámmal döngölni. Kézi tömörítés eszköze a döngölőfa. A tömörítés alkalmával legalább 30 cm magasságból nemcsak ejteni kell a bunkót, hanem nagy erővel odavágni. A földvisszatöltés, tömörítés befejezése után a szakhatóság által előírt pontokon a talajtömörítés mértéket le kell ellenőrizni.

5. sz. ábra

Kézi tömörítés

### Gépi tömörítés

Gépi döngölés a csővezeték 30 cm földtakarása felett végezhető.

Tömörítésre használt különböző gyártmányú döngölők, vibráló-döngölők, vibráló lapok alkalmazásánál az előírt járatszámoktól abban az esetben lehet eltérni, ha a gépre vonatkozó kezelési utasítás arra külön előírást tartalmaz. A vezeték feletti föld tömörítésénél a tömörítőgép hatásmélységét figyelembe kell venni, ezért döngölő béka esetén a vezeték feletti 0,3 m, vibrációs tömörítőgép esetén a vezeték feletti 0,4 m feltöltést csak kézi döngöléssel szabad tömöríteni. Fenti műveletek végrehajtása akkor biztosítja a szükséges tömörséget, ha a talaj víztartalma a visszatöltésre kerülő talajnál az optimális érték körüli, attól 1-3 %-al tér el. Ennél szárazabb talaj tömörítését permetszerű locsolással kell elősegíteni, nagy víztartalmú anyag pedig nem tömöríthető. Az optimálisnál jóval nedvesebb anyag visszaépítése a rossz tömöríthetőség miatt tilos!

# Burkolat helyreállítása

A helyreállítás követelményrendszerét az út kezelője határozza meg.

A gázelosztó-vezetékek létesítési és üzemeltetési munkái során elkerülhetetlen, hogy a vezetékek felett lévő útburkolat felbontásra ne kerüljön. Külön előírás hiányában a helyreállított útburkolat az eredetivel azonos rendű és minőségű legyen. Felbontott útburkolat helyett magasabb rendű burkolat készítése csak azonos típusú burkolat nemek esetén (pl. bitumenes makadám helyett beton + aszfalt) megengedett.

A nem megfelelően tömörített munkaárok a vezetékpalást feletti 0,5 m-es síkig újból feltárandó és a felső 0,5 m vastag réteg ismételt tömörítése szükséges. Az útburkolat helyreállítási munkák során mind a saját, mind a társközművek felszíni szerelvényeire fokozott gondot kell fordítani, a burkolat helyreállítás előtt ezeket feltétlenül szintbe kell helyezni. Felszíni szerelvényt leburkolni tilos!

A helyreállított útburkolatnak funkcionálisan folyamatosan kell csatlakoznia a meglévő útburkolathoz (lejtés, magasság, vízelvezetés, érdesség, teherbírás stb.). Az útburkolat helyreállítási munka végzése során csak a vezetéki munkákra engedélyezett forgalmi sáv szélességet szabad igénybe venni.

A főútvonalak és a kiemelt útvonalak útburkolat helyreállítási munkáit elsőbbséggel kell kezelni.

# Vezetéképítés feltárás nélkül

A vezetékszakaszoknak úttest, vízfolyás alatt, feltárás nélküli elhelyezését lehetővé tevő módszerek. Mechanikai hatásuk alapján átszúrásos, átfúrásos, vagy átsajtolásos eljárások különböztethetőek meg. A választott módszer alkalmazásának alkalmazhatóságáról az érintett közművektől az egyeztetési jegyzőkönyvben nyilatkozatot kell kérni.

A földcsatornába burokcső behúzása szükséges. A burokcsőbe kerül elhelyezésre a gáz nyomócső. Terjedelmes, egybefüggő hosszon irányított horizontális fúrási eljárás vehető számításba.

A feltárás nélküli építés elfogadott kiviteli terv szerint végezhető, amelynek az általános követelményeken túl tartalmaznia kell:

- az alkalmazott technológiát,

- a technológia alkalmasságának igazolását,

- a meglévő rendszerhez való csatlakozás és a kiépítésre kerülő leágazások kialakításának módját tartalmazó műszaki leírást,

- a nyilvántartáshoz szükséges adatok szolgáltatásának módját,

- a nyomvonaljelölés módját,

- az üzembe helyezést megelőző minősítő műveleteket,

- a gáz alá helyezést követő ellenőrzéseket.

Jogvédett feltárás nélküli eljárással az a kivitelező építhet gázelosztó-vezetéket, amely az alkalmazására vonatkozó felhasználói licencjoggal rendelkezik.

## Irányított fúrás

Ez a technológiai eljárás elsősorban út, vasút, csatorna, folyó hosszú és mély keresztezésénél alkalmazható. A fúrófej helyzete folyamatosan nyomon követhető, a fúrás iránya változtatható.

6. sz. ábra

Irányított fúrás

A fektethető vezetékhossz, vezeték-átmérő, tájolási mélység és a furat görbületi sugara az alkalmazott berendezés sajátossága.

# Közúton végzett munkák

A közúton végzett munkákkal érintett munkaterületet a forgalomtól külön kell választani, és jelezni kell. A közúti munkahelyet el kell határolni (általában elkorlátozással, ld. 2.8.3 pont), a 7. Munkaterület elkorlátozási példák fejezet szerint elhelyezett közúti jelzéssekkel kell jelölni, továbbá a munkahelyre előjelzéssel kell felhívni a figyelmet.

Az úttesten és az útpadkán lévő közúti munkahelyet szabványos útelzáró, elkorlátozó, illetve forgalomterelő elemek alkalmazásával kell körülhatárolni. A közúton végzett munkák miatt elhelyezett közúti jelzések a forgalmat csak a szükséges legkisebb mértékben korlátozhatják.

Az elkorlátozó elemeket, közúti jelzőtáblákat és jelzéseket kihelyezéskor úgy kell rögzíteni, hogy szélsőséges időjárási körülmények kivételével, szélterhelés esetén ne csússzanak el, ne dőljenek fel, és ne forduljanak el.

Éjszaka és korlátozott látási viszonyok mellett az elkorlátozást folyamatos piros vagy villogó sárga fényt adó lámpával kell megjelölni.

A jelzések és jelzőberendezések fenntartását, megfelelő helyzetét a közúton munkálatot végzőnek (ha szükséges folyamatosan) ellenőriznie és biztosítania kell. Ez a kötelezettség fennáll akkor is, ha a munkavégzés szünetel, de az elkorlátozást fenn kell tartani.

Ezeket a jelzéseket a munkák megszűnésével, ideiglenes szüneteltetésével haladéktalanul el kell távolítani, vagy érvényteleníteni kell, a munkák térbeni, illetve időbeni előrehaladásával át kell helyezni, illetve a szükséges mértékben módosítani kell.

A közúton folyó munkák során az ideiglenesen kialakított forgalmi sáv legkisebb szélessége nem gyorsforgalmi utakon 2,75 m.

Tűzoltási felvonulási útvonalat, területet szabadon kell hagyni.

A közúti munkahelyek elkorlátozási tábláinak és eszközeinek kihelyezési, módosítási, eltávolítási időpontjáról nyilvántartást kell vezetni (fénykép, napló stb.).

Ha a nem közlekedési célú úton, vagy a rendkívüli igénybevétel miatt a helyreállítás befejezésétől számított 3 éven belül a közúton süllyedés vagy más hiba keletkezik, a közútkezelői hozzájárulás jogosultja, vagy amennyiben az ismeretlen, a közút alatt elhelyezett létesítmény tulajdonosa (üzemeltetője) köteles azt kijavítani.

## Forgalomszabályozási terv készítése:

A közutat, illetve annak űrszelvényét érintő bármilyen (tervezett) munka végzéséhez ideiglenes forgalomszabályozási tervet kell készíteni. A tervet a 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet előírásainak megfelelően kell elkészíteni. (A tervek elkészítését illetően a rendelet mellékleteként kiadott „A Közutakon Végzett Munkák Elkorlátozási és Forgalombiztonsági Szabályzata (EFSZ)” F2 függeléke tartalmaz útmutatást). A terveknek tartalmazniuk kell a meglévő és a tervezett forgalmi rendet befolyásoló minden olyan elemet, jelzést és adatot, amely az ideiglenes forgalomszabályozás egyértelmű elbírálásához és végrehajtásához szükséges.

A forgalomirányítási tervek tartalmára vonatkozóan az út kezelőjének (illetve hatóságának) előírásai az irányadók.

Az ideiglenes forgalomszabályozási tervnek építési ütemenként tartalmaznia kell legalább a következőket:

- Forgalomkorlátozási terv

- egyszerűsített helyszínrajzot és rövid műszaki leírást kell készíteni (melyek készülhetnek típusterv jelleggel is)

- gyalogúton, járdán, kerékpárúton végzett minden munka esetén,

- az úton végzett bontás nélküli rendszeres út- és közműfenntartási, üzemeltetési, állagmegóvási munka esetén, illetve

- minden mérési munka esetén;

- részletes helyszínrajzot és teljes műszaki leírást kell készíteni minden egyéb más munka esetén.

- Forgalomirányítási tervet kell készíteni, ha

- a munkavégzés kapcsán jelzőlámpás forgalomirányítást kell bevezetni, vagy ha

- a munkavégzés miatt meglévő forgalomirányító fényjelző készülék(ek) átalakítása (átprogramozás, részleges átépítés vagy letakarás, forgalmi rend módosítás stb.) szükséges.

- Elterelési tervet (és ahhoz tartozó műszaki leírást) kell készíteni, ha a munkavégzés kapcsán a forgalmat, vagy annak egy részét terelőútra kell vezetni.

Az ideiglenes forgalomszabályozási tervet az érintett út kezelője hagyja jóvá. Az ideiglenes forgalomszabályozási tervet és az engedélyt (hozzájárulást), vagy ha külön engedély nincs, az engedélyezési (jóváhagyási) záradékkal ellátott tervet a közúti munkahelyen kell tartani, és azt az ellenőrzésre jogosult személynek be kell mutatni.

## A közúti munkahelyet elhatároló (elkorlátozó) és jelzőeszközök követelményei:

A közúti útelzárás elkorlátozás és forgalomterelés elemei feleljenek meg a vonatkozó útügyi műszaki előírásokban foglalt követelményeknek. A közúti munkahelyek elkorlátozásához, jelzéséhez és előjelzéséhez csak szabványos, ép felületű és jelzési képű, tiszta elkorlátozó elemek és jelzőtáblák használhatók fel. A jelzőtáblák csak fényvisszavető kivitelűek lehetnek.

Irányonként több forgalmi sávos úton lévő részleges útlezárás esetében az átmenettel kialakított elkorlátozás kezdetét sávozott terelőtáblával, vagy iránytáblával kell megvalósítani. Az út tengelyére merőlegesen elhelyezett iránytáblával alakítható ki az elkorlátozás kezdete olyan esetben, ahol az útirányonként egy forgalmi sávos, egysávos (egyirányú) út nem tartozik az irányonként több forgalmi sávos utak körébe.

Az elkorlátozás kezdetét (ha szembejövő forgalom indokolja, a végét is) a munkahelyen (munkaterületen) elhelyezkedő legközelebbi veszélyforrástól (munkagödör, szilárd tárgy stb.)

- lakott területen kívül és közvilágítás nélküli lakott terület esetében: 20 m,

- kerékpárúton, járdán és lakott területen lévő, közvilágítással ellátott út, továbbá közvetlenül útkereszteződésben lévő munkahely esetében: 0,5 m

hosszúságú biztonsági zóna szabadon hagyásával kell kialakítani.

## Az elkorlátozás forgalommal párhuzamos oldalának kialakítása

Folyamatos hosszirányú elkorlátozással, amelynek céljára terelőkorlát, terelőfal, terelőlánc, jelzőszalag is alkalmazható.

A munkahelyen a forgalom irányával párhuzamos hosszirányú elkorlátozás céljára csak összefüggően elhelyezett útelzáró korlátot (jelzőkorlát) szabad alkalmazni, ha gyalogosok és kerékpárosok közlekedésével kell számolni, illetve azon szakaszokon, amelyek mentén veszélyforrás (szilárd tárgy, 0,5 m-nél mélyebb munkagödör) található.

A munkaterület azon részének lehatárolására alkalmazható jelzőszalag, ahol nincs közvetlen veszélyforrás (pl. építési anyagok tárolására szolgáló terület, 0,5 m mélységet nem meghaladó munkaárok, stb.) és a jogszabály másként nem rendelkezik (3/2001. (I. 31.) KöViM rendeletet).

A munkaterület forgalommal párhuzamos oldalán az elkorlátozó eszközöket az ott lévő legközelebbi veszélyforrástól mért 0,5 m széles biztonsági sáv szabadon hagyásával kell elhelyezni. Amennyiben a biztonsági sáv szabadon hagyása a helyi adottságok miatt nem kivitelezhető, akkor az elkorlátozó elemek rögzítésére és láthatóságára különös figyelmet kell fordítani a lehető legnagyobb biztonsági sáv szabadon hagyása mellett.

A közúton végzett munkáknál a munkaterületen belül 0,5 m-nél mélyebb munkagödröket – a munkavégzés időtartamán túl, amennyiben a munkaterület nem útelzáró korláttal (jelzőkorlát) van körülvéve – külön is körül kell korlátozni jelzőkorláttal.

Lakott területen lévő út úttestén elhelyezkedő pontszerű akadályt (munkahelyet) közvetlenül az akadály előtt elhelyezett sávozott terelőtáblával, kikerülési irány jelzőtáblával és – éjszaka, illetve rossz látási viszonyok esetén – sárga villogó lámpával kell jelezni.

Járdán, gyalogúton és kerékpárúton lévő munkahelyet útelzáró korlát alkalmazásával kell körülhatárolni a 2.4.3 Munkaterület elhatárolása fejezet szerint.

Az alkalmazott útelzáró és elkorlátozó eszközök, azok rögzítő elemei és a rajtuk elhelyezett jelzések az elkorlátozás vonalától számítva a használható útterületre 0,3 m-nél jobban nem nyúlhatnak be. Az elkorlátozó eszközöket a függőleges tartó elemeken úgy kell rögzíteni, hogy alsó szélük az úttest síkjához viszonyítva, iránytábla, terelőlánc és jelzőszalag esetében legalább 0,5 m; útelzáró korlát (jelzőkorlát) esetében legalább 0,7 m magasan legyen.

# Munkaterület elkorlátozási példák

Jelzőszalaggal kell körbekeríteni például:

- a munkaterületet (beleértve a felvonuláshoz szükséges helyeket, az anyagok tárolására elkerített helyeket)

- kül- és belterületen a 0,25 m-nél nem mélyebb munkaárkokat és munka–gödröket

- közúton a 0,5 m mélységet meg nem haladó munkaárkokat, ha gyalogos és kerékpáros forgalom NEM fordulhat elő.

Jelzőkorlátot kell alkalmazni például:

külterületen:

- a 0,25 m mélységet meghaladó munkaárok, munkagödör elkerítésére

- közúton létesített munkaárok, munkagödör esetén, amennyiben a 0,5 m mélységet meghaladja, vagy minden olyan esetben, ahol kerékpáros, vagy gyalogos közlekedésre lehet számítani.

belterületen:

- 0,25 – 1,25 m közötti mélységű munkaárok és munkagödör elkorlátozására,

- közúton létesített munkaárok, munkagödör esetén, amennyiben a 0,5 m mélységet meghaladja, vagy minden olyan esetben, ahol kerékpáros vagy gyalogos közlekedésre lehet számítani,

- járdán, kerékpárúton létesített munkaárok, munkagödör esetén, vagy ahol gyalogos közlekedésre kell számítani

Védőkorlátot kell alkalmazni például:

belterületen:

- az 1,25 m mélységet meghaladó munkaárok, munkagödör elkerítésére

- kialakított gyalogos átjárók mellett, ha a munkaárok meghaladja az 1 m mélységet

Gyakorlati példa korlátozás alkalmazására belterületen:

Az egyedi eseteket kivéve, a munkaárok mélysége nem haladja meg az 1,25 m mélységet (0,8 m takarás+ csőátmérő max. 0,323 m + homokágy 0,1 m = 1,223 m).

Ezen esetekben jelzőkorlát alkalmazható a nem közutat érintő területeken.

Közúton, mivel a munkaárok mélysége meghaladja a 0,5 m mélységet, így a munkahelyen a forgalom irányával párhuzamos hosszirányú elkorlátozás céljára csak összefüggően elhelyezett útelzáró korlátot, azaz szintén jelzőkorlátot kell alkalmazni.

Amennyiben a munkaárok kiásása nem történt meg teljes mélységben, vagy már részben visszatöltésre került akkor 0,5 m-nél nem mélyebb esetben a közúton elkorlátozás céljára jelzőszalag is alkalmazható, ha gyalogos és kerékpáros közlekedés nem fordulhat elő és a közútkezelő másként nem rendelte.

## Tájékoztató ábrák:

Átmenettel kialakított munkaterület és biztonsági zóna

Az átmenet kialakítása iránytáblák alkalmazásával

Egy forgalmi sáv lezárása kisforgalmú úton (belterület)

Külső forgalmi sáv lezárása (belterület)